下层C8T6主控引脚分配图（OSCIN OSCOUT SDIO SCLK为烧录相关，不需要管）

功能：

- 四个按键(KEY1 KEY2 KEY3 KEY4)

- 三个指示灯(RGB-B1 RGB-B2 RGB-B3)

- 五个引脚控制两个DRV8701模块进行11V电机驱动(MOTOREN MOTOR2L MOTOR2H MOTOR1L MOTOR1H)

- 剩余电量读取(ADC_BAT)

- 串口1对（获取MPU和七路光电实时数据）(USART2_TX USART2_RX)

- 风扇电机PWM一个引脚(FAN_PWM)

- 编码器引脚两对，对应下图A B (ENC1A ENC1B ENC2A ENC2B)

上层C8T6主控引脚分配图（OSCIN OSCOUT SDIO SCLK为烧录相关，不需要管）

功能：

1.四个按键(KEY1 KEY2 KEY3 KEY4)

2.三个指示灯(RGB-B1 RGB-B2 RGB-B3)

3.七路灰度数字信号数据读取（S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7）

4.mpu6050(6050_SDA 6050_SCL 6050_INT)

5.OLED (OLED_SCL OLED_SCA)

6. 串口1对（传递MPU和七路光电实时数据）(USART2_TX USART2_RX)

目标：

- 上板实时获得光电和MPU数据并进行展示，通过串口传递给下板

- 下板接受光电数据和MPU数据，再获取编码板数据，实现角度环和速度环PID控制左右电机

- 下板驱动风电机